# 竞争性磋商公告

项目概况：

四川省内江医科学校监控系统采购项目的潜在供应商应在内江融汇招标代理有限公司获取采购文件，并于2021年7月23日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：511001202100117

项目名称：四川省内江医科学校监控系统采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：350,000.00元

最高限价：350,000.00元

采购保证金：本项目不收取保证金。

- 采购需求：项目清单及技术参数要求（本项目不允许进口产品参与竞争）

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 产品所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理平台 | 1.平台具有用户管理、视频浏览、录像管理等功能，支持智能应用； 2.支持多色彩（红、橙、黄）展示运行，支持量化系统监控指数，显示系统运行状态； 3.支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放； 4.控制平台（1台） （1）配置≥i5-10400CPU； （2）配置≥8G内存； （3）配置≥2G独立显卡； | 1套 | 工业 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 1.嵌入式网络硬盘录像机，19英寸标准机箱； 2.支持≥32路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥256M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放； 3.具备≥8个硬盘槽位，可满配≥6TB硬盘； 4.支持≥8路1080P视频同时解码输出，≥1个HDMI支持4K高清分辨率输出； 5.支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能； 6.支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持 RTP over HTTPS 和 SDK over TLS 码流加密； ▲7.支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件予以佐证） 8.支持配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则框，智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失； ▲9.支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道；支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件予以佐证） 10.支持接入具有人脸抓拍功能的门禁设备，可预览门禁主机的视频画面，触发人脸抓拍时，可设定报警提示并联动录像、弹出报警画面、声音告警、发生邮件； ▲11.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备支持自动退出登录；支持设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端支持设置开启HTTPS安全链接、SSH；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件予以佐证） 12.不少于2个HDMI和2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像； 13.支持≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口； | 6台 | 工业 |
| 3 | 硬盘 | 容量：≥6000G，接口标准：SATA III，盘体尺寸：3.5寸，转速：≥5400rpm，缓存容量：≥64M； | 24块 | 工业 |
| 4 | 高清视音频解码器 | 1.解码设备采用嵌入式架构，专用Linux系统，机架式设计，高度≤2U；具有≥16个HDMI输出接口、≥1个VGA输入接口、≥1个DVI-I输入接口、≥2个千兆网口、≥2个光口、≥1路语音输入、≥1路语音输出接口，≥1个RS232接口，≥1个RS485接口，≥6路报警输入、≥6路报警输出接口； 2.输出分辨率支持1920×1080、3840×2160；支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36等画面分割显示，支持将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小； 3.支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持TS、PS、RTPTS等封装格式，支持AAC、G.722、G.711A、G.726、G.711U等音频格式； 4.解码能力支持≥16路4000×3000（20fps）或≥32路4096×2160（25fps）或≥32路3840×2160（25fps）或≥48路为2592×1944（30fps）或≥128路1920×1080（30fps）或≥256路1280×720（30fps）分辨率的H.264、H.265、MPEG4视频图像解码输出； ▲5.支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率应支持≥30fps，支持同时抓取≥8个任务上墙、≥8个4K信号，不消耗CPU性能，支持在电视墙进行8画面分割同时显示，支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件予以佐证） 6.支持黑白名单功能，可设置≥256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备； ▲7.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示；支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件予以佐证） 8.支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息，属性可直接叠加画面显示； ▲9.支持PC软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件予以佐证） | 1台 | 工业 |
| 5 | 全景枪球一体化摄像机 | 1.全景枪球一体化摄像机，全景画面和细节画面最大分辨率和帧率均≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码； ▲2.支持输出两路视频图像（1路全景视频图像、1路细节视频图像），内置≥2颗GPU芯片，全景视频图像内置镜头、≥2颗补光灯，靶面尺寸＞1/1.9英寸；细节相机内置镜头、≥4颗补光灯；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件予以佐证） 3.细节相机支持≥22倍光学变倍，最大焦距≥110mm，低照度彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx，细节相机支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥-15°~90°，支持自动翻转； 4.支持深度学习算法，支持人车分类侦测、报警、联动跟踪；支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； ▲5.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件予以佐证） ▲6.支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件予以佐证） 7.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； ▲8.支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件予以佐证） 9.具有≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出，内置红外+可见光补光灯，红外补光距离≥150m，白光补光距离≥30m，工作温度≥-30℃-65℃，防护等级≥IP66； | 2台 | 工业 |
| 6 | 全彩枪机 | 1.最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps； 2.传感器靶面尺寸需＞1/1.9英寸 3.最低照度满足彩色≤0.0005 lx，白天或夜晚均可输出彩色视频图像； 4.视频压缩标准支持H.265/H.264/ MJPEG； ▲5.支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息；可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件予以佐证） 6.字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 7.具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，内置麦克风； 8.内置≥2颗暖色白光补光灯，白光补光距离需≥30米； 9.需支持POE供电，防护等级需≥IP66； | 88个 | 工业 |
| 7 | 全彩半球摄像机 | 1.全彩半球摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，视频压缩标准支持H.265和H.264，镜头光圈≥F1.0（即F值≤1.0）； ▲2.摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸，最低照度满足彩色≤0.0005 lx；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件予以佐证） ▲3.具有≥2颗白光灯，在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件予以佐证） 4.具有≥1个网口、支持POE供电、≥1个DC12V电源输出接口，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个麦克风，白光补光距离需≥30米，防护等级需≥IP66； | 66个 | 工业 |
| 8 | 摄像机电源 | 摄像机通用电源 | 154个 | 工业 |
| 9 | 摄像机支架 | 摄像机通用支架 | 156个 | 工业 |
| 10 | 摄像机收纳箱 | 摄像机通用防水收纳箱 | 156个 | 工业 |
| 11 | 光纤 | 国标24芯光缆 | 3500米 | 工业 |
| 12 | 网线 | 国标超5类网线 | 30箱 | 工业 |
| 13 | 电源线 | 国标rvv2*1.0电源线 | 3800米 | 工业 |
| 14 | 核心交换机 | 1.整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个； 2.实配千兆电口≥24个，千兆光口≥24个，万兆光口≥2个，且实际可用端口总数≥50； 3.为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计； ▲4.交换容量≥15Tbps，包转发性能≥2880Mpps； 5.设备防雷不低于6KV； 6.支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送； | 1台 | 工业 |
| 15 | 光口汇聚交换机 | 1.固化端口：≥24个10/100/1000Mbps光口，≥4个SFP+光口，8个复用千兆电口标准1U设备； 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3.支持 MAC地址容量≥16K； 4.支持静态路由、DHCP Server等功能； 5.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； | 2台 | 工业 |
| 16 | 16口千兆接入交换机 | 1.16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口； 2.交换机容量≥36Gbps，包转发率≥26.78Mpps； | 8台 | 工业 |
| 17 | 24口千兆接入交换机 | 1.24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口； 2.交换机容量≥52Gbps，包转发率≥38.6Mpps； | 13台 | 工业 |
| 18 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，传输距离≥10000米； | 50块 | 工业 |
| 19 | 机房机柜 | 标准42U服务器机柜 | 2台 | 工业 |
| 20 | 点位机柜 | 标准6U网络机柜 | 10台 | 工业 |
| 21 | 静电地板 | 安装于监控房内静电地板（国标） | 1项 | 工业 |
| 22 | 电视墙 | 电视墙及安装所需辅材及配件 | 1套 | 工业 |
| 23 | 操作平台 | 定制平台式操作台 | 1套 | 工业 |
| 24 | 项目安装及辅材 | 包括：摄像机及编解码器安装调试、网络设备安装调试、静电地板铺设、熔纤、布线、高清HDMI线缆、PVC管、卡子、弯头直通等； | 1项 | 工业 |

★（二）商务要求

1、交货期及地点

1.1交货期限：签订合同后30日内完成供货。

1.2交货地点：四川省内江医科学校指定地点。

2、付款方式：根据四川省财政厅关于印发《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知（川财采〔2020〕74号）文件要求“采购人要根据采购项目情况和资金支付进度管理要求，加大预付款支付比例，提高供应商履约能力”。本项目付款方式为：合同签订后，采购人向供应商支付合同总金额的1%作为预付款，货物安装、调试、验收合格后支付至合同总金额的95%，验收合格后一年后无质量问题支付剩余5%。

3、安装调试

3.1供应商负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由供应商负责提供。供应商应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。

3.2货物到达现场后，供应商接到采购人通知后2日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在报价总价格中。

3.3供应商应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。产品安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.4必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

3.5管理平台须完全无缝兼容采购人已建成安防综合管理平台。

4、售后服务：

4.1响应产品质保期均≥3年，即质保期自采购人验收合格签字起36个月内连续运转良好；各产品有其他要求的以各产品要求为准。

4.2质保期内供应商应免费负责产品维护、维修及抢修。修理和更换零件，费用（包括材料）由供应商承担。

4.3供应商在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址。

4.4质保期后，供应商应向采购人提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余所有费用由供应商自行承担，即保证终身免费上门维修维护。

4.5售后服务部门在接到电话后2小时内响应，12小时内派专业技术人员到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。如不能修复应采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证采购人的正常工作，供应商有其它服务承诺的，一并履行。

4.6供应商在项目所在地设置有售后服务机构或承诺成交后在项目所在地设置售后服务机构。（提供证明材料或承诺函）

5、关于商品包装和快递包装：

根据《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号），供应商在提供产品及相关快递服务时，涉及包装的，具体包装要求需严格按照“商品包装政府采购需求标准（试行）”及“快递包装政府采购需求标准（试行）”执行。详见第十章附件2、附件3。

注：1、以上带“★”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效响应处理；

2、以上带“▲”的条款为重要条款，负偏离将影响供应商得分；

3、以上未带“▲”、“★”的条款为一般条款，负偏离将影响供应商得分。

合同履行期限：签订合同后30日内完成供货

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：响应产品均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用中小企业商号或者注册商标。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：2021年7月13日09:00至2021年7月19日17:00（北京时间，法定节假日除外 ）。

地点：由内江融汇招标代理有限公司现场或线上发售（现场或线上可二选一）。

方式：由内江融汇招标代理有限公司现场或线上发售（现场或线上可二选一）。
    1、现场报名方式：获取磋商采购文件时必须携带下列有效证明文件：

获取磋商采购文件时，供应商报名登记表（详见 附件），供应商为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信原件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章），供应商为自然人的，须提供本人身份证复印件。

2、线上报名方式：请将以下报名资料电子版上传至njrh2003@126.com

（1）供应商报名登记表（详见 附件）；

（2）供应商为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信原件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章）；供应商为自然人的，须提供本人身份证复印件。

上传后请致电0832-8801000，报名成功后，方可获取磋商文件。

售价：本项目采购文件有偿获取，人民币142.00元/份。（采购文件售出后费用不退，报名资格不能转让）

## 四、响应文件提交

截止时间：2021年7月23日09点30分（北京时间）

地 点：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢三楼

## 五、开启

时间：2021年7月23日09点30分（北京时间）。

地点：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢三楼

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 其他补充事宜：无。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：四川省内江医科学校

地  址：四川省内江市东兴区新江路8号

联系人：谢老师

电  话：0832-8323709

## 2.采购代理机构信息

名    称：内江融汇招标代理有限公司

地　　址：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢

联 系 人：胡老师

电  话：0832-8802008

## 3.项目联系方式

项目联系人：胡老师

电  话：0832-8802008

附件

供应商报名登记表

| 项目编号(必填） |  |
| --- | --- |
| 项目名称(必填） |  |
| 单位名称(必填） | （加盖公章） |
| 单位地址(必填） |  |
| 购买文件时间(必填） |  |
| 联系人(必填） |  |
| 单位固定电话 |  |
| 经办人移动电话(必填） |  |
| 单位传真 |  |
| 电子邮箱(必填） |  |
| 备 注 |  |